Dodatek nr 1 do SIWZ

CZĘŚĆ TECHNICZNA

Przetarg na dostawę polielektrolitu w proszku do odwadniania osadu nadmiernego ok.5 500 kg/rok oraz polielektrolitu w formie emulsji do zagęszczania osadu ok.8000 kg/rok dla oczyszczalni ścieków „KRYM” zlokalizowanej w Leśniakowiźnie przy  ulicy Krymskiej 2.

- SPECYFIKAKCJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Część A. Polielektrolit  w formie emulsji do odwadniania osadu nadmiernego na stole odwadniającym

- Wielkość dostawy – ok.8000 kg/rok

- Sposób dostawy – przeciętnie co 1,5 miesiąca - 1000  kg

- Dostawa w zbiornikach o pojemności – 1000 l

- Środek transportu posiadać windę i wózek paletowy do zdejmowania towaru.

- Wymagany efekt zagęszczania nie mniej niż 5% s.m.

- Wymagana wydajność nadawy na stół odwadniający – 38 – 45 m3/h

- Rozpoczęcie dostaw: do jednego miesiąca po podpisaniu umowy

- Zakończenie dostaw zgodnie z terminem obowiązywania umowy

- Oferent dokonuje doboru typu polielektrolitu dla osadu czynnego nadmiernego. Dobór polielektrolitu zostanie wykonany na koszt oferenta. Analizy kontrolne będą wykonywane przez laboratorium PWiK przy udziale oferenta.

- Po wyborze oferenta zostanie zakupiona zostanie pierwsza partia wybranego produktu w ilości 1000 kg. Po potwierdzeniu pozytywnych wyników w skali technicznej zostanie podpisana umowa obowiązująca przez 1 rok.

- W ofercie należy podać stałą cenę jednostkową netto i brutto za 1 kg w złotych oraz cenę netto i brutto kosztu odwadniania 1 t s.m. obliczony w oparciu o wyniki badań technicznych (przy spełnieniu wymaganych parametrów zagęszczania)

- Płatność za dostawę będzie realizowana na podstawie faktury po każdej dostawie.

- Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować dostawę polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków „KRYM”.

Część B. Polielektrolit  w formie proszku do odwadniania przefermentowanego osadu mieszanego (wstępny i nadmierny) na wirówce dekantacyjnej Alfa-Laval

      - Wielkość dostawy – ok.5 500 kg/rok

      - Sposób dostawy – przeciętnie co miesiąc  - 450  kg

      - Dostawa w workach – 20 – 30 kg

      - Środek transportu posiadać windę i wózek paletowy do zdejmowania towaru.

      - Wymagany parametry odwadniania:

- wydajność masowa dekantera – nie mniej niż 250 kg s.m./h

- osad po wirówce – nie mniej niż 19,5% s.m.

- odciek z wirówki – poniżej 1500 mg/l

      - Rozpoczęcie dostaw do jednego miesiąca po podpisaniu umowy

      - Zakończenie dostaw zgodnie z terminem obowiązywania umowy

      - Oferent dokonuje doboru typu polielektrolitu dla osadu powstającego na oczyszczalni. Dobór polielektrolitu zostanie wykonany na koszt oferenta. Analizy kontrolne będą wykonywane przez laboratorium PWiK przy udziale oferenta.

      - Po wyborze oferenta zostanie zakupiona zostanie pierwsza partia wybranego produktu w ilości 450 kg. Po potwierdzeniu pozytywnych wyników w skali produkcyjnej zostanie podpisana umowa obowiązująca przez 1 rok.

      - W ofercie należy podać stałą cenę jednostkową netto i brutto za 1 kg w złotych oraz cenę netto i brutto kosztu odwadniania 1 t s.m. obliczony w oparciu o wyniki badań technicznych (przy spełnieniu wymaganych parametrów odwadniania).

      - Płatność za dostawę będzie realizowana na podstawie faktury po każdej dostawie.

      - Cena przedmiotu zamówienia powinna obejmować dostawę polielektrolitu na oczyszczalnię ścieków „KRYM”.

      - po podpisaniu umowy Oferent zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki dostarczanego produktu.

Uwaga do części  A i B.

Termin i sposób przeprowadzania testów zagęszczania i odwadniania powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

Okres przeprowadzania prób określa się do 20.12.2011.

Dokładny termin przeprowadzenia testów należy ustalić z  Kierownikiem Oczyszczalni Ścieków – Jackiem Klepaczem tel. 22 787 80 67 lub 607 314 022.